# Erratum voorbeeld 6 van bijlage 3 Toelichting op de systematiek van interne saldering

Hieronder het gecorrigeerde voorbeeld. De verbeteringen staan in de tekst in “vet”aangegeven!

Voorbeeld 6

Een veehouderij met vergunning voor 2.500 vleesvarkens wil in 2007 uitbreiden met 2.000 vleesvarkens.

Vergund zijn:

- 500 vleesvarkens in traditioneel systeem D 3.2.1 (gedeeltelijk roostervloer), e.f. = 3,0; vergund en gerealiseerd in 1997

- 2.000 vleesvarkens in D 3.2.7.2.1 (mestkelders met water- en mestkanaal met betonnen roosters), e.f. = 1,2; vergund in 2000 en gerealiseerd in 2002

Aangevraagd is uitbreiding met:

- 2.000 vleesvarkens d.m.v. uitbreiding bestaand systeem D 3.2.7.2.1, e.f. = 1,2

#### Toepassing Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

- De totale vergunde ammoniakemissie bedraagt:

(500 x 3,0) + (2.000 x 1,2) = 3.900 kg.

- De totale vergunde ammoniakemissie bij toepassing van BBT (2007) bedraagt:

(500 x 3,0) + (2.000 x 1,4) = 4.300 kg.

- De totale vergunde ammoniakemissie bij toepassing van BBT (2010) bedraagt:

(500 x 1,4) + (2.000 x 1,4) = 3.500 kg

- De totale emissie na uitbreiding zou bij toepassing van BBT (2007) bedragen:

(500 x 3,0) + (2.000 x 1,4) + (2.000 x 1,4) = 7.100 kg.

- De totale emissie na uitbreiding zou bij toepassing van BBT (2010) bedragen:

(500 x 1,4) + (2.000 x 1,4) + (2.000 x 1,4) = 6.300 kg.

Vanwege de lokale milieusituatie en het feit dat de totale emissie bij toepassing BBT ook in 2010 nog uitkomt boven de 5.000 kg uitkomt, besluit het bevoegd gezag t.a.v. het nieuwe huisvestingssysteem een strengere eis te stellen (>BBT), namelijk voor 928 varkensplaatsen een emissiewaarde van 1,1 vast te stellen (6.300 – 5.000 = 1.300 : 1,4 = 928 dierplaatsen).

Beoordeling of op 30 oktober 2007 aan de emissie-eisen (BBT en >BBT) van de IPPC-richtlijn wordt voldaan

- Toetsing per afzonderlijk huisvestingssysteem:

  - Traditioneel systeem D 3.2.1 vergund na 1 januari 1997, nog BBT tot 1 januari 2010; BBT = e.f. = 3,0.

  - Systeem D 3.2.7.2.1 voldoet aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting (presteert beter), BBT = 1,4 (maximale emissiewaarde Besluit huisvesting).

  - Deel uitbreiding systeem D 3.2.7.2.1 (1072 plaatsen) voldoet aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting (presteert beter); BBT is maximale emissiewaarde (1,4).

  - Deel uitbreiding systeem D 3.2.7.2.1 (928 plaatsen) waarvoor strengere waarde is vastgesteld, voldoet daar niet aan (>BBT = 1,1).

- Toetsing met toepassing van interne saldering:

  - De totale ammoniakemissie bij interne saldering mag niet hoger zijn dan:

(500 x 3,0) + (2.000 x 1,4) + (1072 x 1,4) + (928 x 1,1) = 6.822 kg.

  - De totale ammoniak emissie bedraagt:

(500 x 3,0) + (2.000 x 1,2) + (2000 x 1,2) = 6.300 kg.

  - Het nieuwe huisvestingssysteem (uitbreiding van een bestaand systeem) dat wordt gerealiseerd na 1 januari 2007, voldoet afzonderlijk aan de maximale emissiewaarde (1,4).

Met interne saldering wordt op 30 oktober 2007 voldaan aan de IPPC-richtlijn.

Toetsing of de veehouderij op 1 januari 2010 aan het Besluit huisvesting voldoet (inclusief eventueel door het bevoegd gezag vastgestelde strengere emissiewaarden)

- Toetsing per afzonderlijk huisvestingssysteem:

  - Traditioneel systeem D 3.2.1 voldoet op 1 januari 2010 niet aan de maximale waarde van het besluit (1,4).

  - Systeem D 3.2.7.2.1 prestert beter dan de maximale emissiewaarde van het besluit (1,4).

  - Deel uitbreiding systeem D 3.2.7.2.1 (1072 plaatsen) voldoet aan de maximale emissiewaarde van het besluit (presteert beter). BBT is maximale emissiewaarde (1,4).

  - Deel uitbreiding systeem D 3.2.7.2.1 (928 plaatsen) waarvoor strengere waarde is vastgesteld, voldoet daar niet aan (>BBT = 1,1).

- Toetsing met toepassing van interne saldering:

  - De totale ammoniakemissie bij interne saldering mag niet hoger zijn dan:

(500 x 1,4) + (2.000 x 1,4) + (1072 x 1,4) + (928 x 1,1)= 6.022 kg.

  - De totale ammoniak emissie bedraagt:

(500 x 3,0) + (2.000 x 1,2) + (2000 x 1,2) = 6.300 kg.

  - Het nieuwe huisvestingssysteem (uitbreiding van een bestaand systeem) dat wordt gerealiseerd na 1 januari 2007, voldoet afzonderlijk aan de maximale emissiewaarde (1,4).

Met interne saldering wordt op 1 januari 2010 niet aan het Besluit huisvesting voldaan.