SAMENVATTING

- Inleiding

Deze BREF (referentiedocument voor beste beschikbare technieken) over de sector slachthuizen en bijproducten van dierlijke oorsprong is een concrete uitwerking van een informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden in het kader van artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad. In deze “Samenvatting” worden de voornaamste bevindingen beschreven, evenals de belangrijkste conclusies inzake de BBT (beste beschikbare technieken) en de daaraan gekoppelde emissieniveaus. De samenvatting dient gelezen te worden in combinatie met het voorwoord van de BREF, waarin wordt ingegaan op de doelstellingen, de beoogde toepassing en het juridische kader van het document. De tekst kan gelezen en opgevat worden als een document op zich maar als samenvatting biedt hij geen weergave van alle complexiteiten die in de complete BREF-tekst worden beschreven. Voor de vaststelling van op BBT gebaseerde voorwaarden voor IPPC-vergunningen moet daarom de hoofdtekst in zijn geheel als referentie worden gebruikt.

- Toepassingsgebied

Deze BREF heeft betrekking op de industriële activiteiten die zijn gedefinieerd in Bijlage I, categorieën 6.4, onder a), en 6.5 van bovengenoemde richtlijn, namelijk:

6.4.(a) Slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren

en

6.5. Installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag

Sommige processen zijn in dit document opgenomen omdat het activiteiten betreft die verwant zijn aan de activiteiten bedoeld in categorie 6.4, onder a). Op het eerste gezicht lijken deze processen eerder onder de activiteiten bedoeld in punt 6.5 te vallen, maar de daar genoemde drempel wordt niet gehaald.

Voor grootvee, zoals runderen, schapen en varkens, wordt het vervaardigen van standaard porties vlees als laatste stap van de slachtactiviteiten beschouwd. Voor pluimvee is dit de productie van een schoon en volledig karkas dat geschikt is voor de verkoop. In de afgelopen jaren is de terminologie die wordt gehanteerd met betrekking tot producten van slachthuizen veranderd. De term “bijproduct” wordt in toenemende mate gebruikt en wordt in dit document dan ook algemeen gebruikt. Het woord “afval” wordt uitsluitend toegepast in verband met activiteiten gericht op verwijdering.

Activiteiten inzake dierlijke bijproducten die aan de orde komen zijn behandelingen van hele kadavers of delen daarvan, evenals behandelingen van producten van dierlijke oorsprong. Onder deze activiteiten vallen zowel de behandeling van voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten als de behandeling van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Er wordt een breed scala aan activiteiten met betrekking tot bijproducten behandeld. Hiertoe behoren vetsmelten, destructie, vismeel- en visolieproductie, beenderverwerking en bloedverwerking, de laatste activiteit voor zover deze verband houdt met de slacht van dieren en voor zover het bloed verwerkt wordt tot materiaal dat gebruikt wordt bij de vervaardiging van een ander product. De verbranding van karkassen, delen van karkassen, dierlijk meel en talg wordt hoofdzakelijk behandeld als onderdeel van het verwijderingtraject. Ook behandeld worden uitrijden, grondinjectie, biogasproductie, compostering, de productie van gelatine en de conservering van huiden en vellen in slachthuizen voor de looierij. Storting wordt niet behandeld, tenzij deze activiteit wordt vermeld als onderdeel van het verwijderingtraject.

- Algemene informatie (hoofdstuk 1)

- Slachthuizen

De slachthuissector in de EU is zeer divers en vertoont van land tot land verschillende kenmerken. Sommige van deze kenmerken zijn het gevolg van verschillende lokale eindproducten, bijvoorbeeld typisch Italiaanse gerookte vleeswaren. Andere kenmerken houden verband met de markt waarvoor de producten bestemd zijn; vlees dat bestemd is voor de export kan bijvoorbeeld een langere houdbaarheid vergen dan vlees dat op de plaatselijke markt wordt verhandeld. Deze kenmerken blijken invloed te hebben op sommige keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de toe te passen technieken in bepaalde slachthuizen.

Trends in de sector kunnen leiden tot verandering van de situatie met betrekking tot bepaalde milieuaspecten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verbruikte hoeveelheden water of de hoeveelheid geproduceerd afval veranderen. Er lijkt zich een ontwikkeling af te tekenen waarbij het aantal slachthuizen afneemt maar de gemiddelde hoeveelheid verwerkt materiaal per bedrijf toeneemt. Deze trend tot grootschaligheid heeft niet geleid tot lagere verbruiksniveaus, maar wel blijkt het eenvoudiger en goedkoper te zijn om milieuproblemen op te lossen in grote installaties. De toegenomen bezorgdheid inzake voedselveiligheid kan tot gevolg hebben dat er meer afval wordt geproduceerd, omdat een groter deel van het karkas als afval wordt behandeld, zoals het geval is sinds de BSE-crisis. Ook kan er meer aandacht worden geschonken aan reiniging en ontsmetting, wat zal leiden tot een toename in het verbruik van water, energie en chemicaliën. Andere trends worden aangejaagd door milieuoverwegingen, zoals de aanpak van geuroverlast. Het koelen van bloed en andere bijproducten - niet alleen delen die voor het gebruik bestemd zijn, maar ook delen die als afval worden behandeld - wordt steeds meer gemeengoed. Koeling vergt een aanzienlijke hoeveelheid energie, maar biedt tevens een aantal voordelen, zoals producten van een hogere kwaliteit en een verminderde lucht- en waterverontreiniging.

- Installaties voor dierlijke bijproducten

In het verleden vormden dierlijke bijproducten een waardevolle bron van inkomsten voor slachthuizen, maar vanwege BSE is de waarde ervan in de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Veel van het materiaal dat voorheen nog werd gebruikt, wordt nu op kosten van de exploitant van het slachthuis als afval verwijderd.

De sector voor dierlijke bijproducten verwerkt alle ruwe materialen die niet bestemd zijn voor rechtstreekse menselijke consumptie, en daarnaast nog materialen die uiteindelijk bestemd zullen zijn voor menselijke consumptie. De toegestane gebruik- en verwijderingtrajecten zijn geregeld in Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

Het aanhoudende verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in voeders voor dieren die voor de voedselproductie bestemd zijn, heeft geleid tot een heroriëntering van de sector voor dierlijke bijproducten in de richting van verbranding en van onderzoek naar alternatieve methoden om bijproducten, en dan met name TSE-materialen en gespecificeerd risicomateriaal (SRM), te verwijderen. De destructiesector verwerkt nog altijd het leeuwendeel van de niet voor menselijke consumptie bestemde bijproducten, hoewel een deel ervan wordt ingevroren om later te worden verbrand.

- Voornaamste milieuaspecten in slachthuizen

De belangrijkste milieuaspecten die gewoonlijk gerelateerd zijn aan de activiteiten van slachthuizen zijn waterverbruik, lozingen met een grote organische belasting en het energieverbruik dat voortkomt uit koeling en het verhitten van water. Bloed heeft van alle vloeibare afvalstoffen afkomstig van slachthuizen voor grootvee en pluimvee het hoogste chemische zuurstofverbruik (CZV) en de opvang, opslag en verwerking ervan is een cruciaal onderwerp voor toetsing en controle. Bij de meeste slachthuizen is de koelinstallatie de grootste stroomverbruiker. Dergelijke installaties kunnen gedurende werkdagen 45 tot 90% van het totale verbruik van de locatie voor hun rekening nemen en bijna 100 % tijdens non productieve perioden. De wetgeving voor voedingsmiddelen en diergeneeskunde stelt gebruik van drinkwater in slachthuizen verplicht, en daarom zijn er praktisch geen mogelijkheden voor hergebruik van water. Dit heeft gevolgen voor het waterverbruik en het verontreinigingsniveau en, indien het water verhit wordt, ook voor het energieverbruik. De emissie van geur ten gevolge van bijvoorbeeld bloedopslag en -verwerking, evenals van geur afkomstig van afvalwaterbehandelinginstallaties, kan het meest problematische alledaagse milieuaspect vormen. Ook geluidshinder van bijvoorbeeld compressoren en van dieren tijdens het uitladen en de drijfgang kan leiden tot problemen op plaatselijk niveau.

- Belangrijke milieuaspecten inzake installaties voor de verwerking van dierlijke bijproducten

Alle installaties voor de verwerking van dierlijke bijproducten kunnen mogelijk effluenten met een grote organische belasting en aanzienlijke geuroverlast veroorzaken. Indien dierlijke bijproducten niet snel na de slacht worden behandeld en voordat het ontbindingsproces geuroverlast en/of kwaliteitsvermindering en, in een later stadium, afvalwaterproblemen veroorzaakt, kunnen deze producten worden gekoeld om de ontbinding te remmen. Dit kost energie. Geuroverlast is een belangrijke milieuaspect in de destructiesector en in de productie van vismeel en visolie, zelfs als het gaat om de behandeling van verse bijproducten. Energieverbruik is verder een belangrijk aandachtspunt voor installaties die droogprocessen uitvoeren, d.w.z. vetsmelterijen, destructiebedrijven, productie van vismeel en visolie, bloedverwerking en vervaardiging van gelatine en lijm. Emissies van gasvormige verbrandingsproducten in de lucht zijn een belangrijk punt bij verbrandingsinstallaties. Besmettingsgevaar in verband met de vernietiging van TSE-risicomateriaal speelt een rol bij destructie- en verbrandingsinstallaties. Bij de compostering en behandeling van bijproducten en afval om deze geschikt te maken voor storting, uitrijden of grondinjectie moet rekening gehouden worden met besmettingsgevaar en destructie van pathogenen. Overlast van insecten, knaagdieren en vogels kan een probleem vormen tijdens de opslag en het gebruik van dierlijke bijproducten. Waterverbruik speelt een belangrijke rol bij de productie van gelatine.

- Toegepaste processen en technieken (hoofdstuk 2)

De verbanden tussen de hoofdactiviteit van slachthuizen en de activiteiten die uit het slachtproces voortvloeien worden globaal en sterk vereenvoudigd weergegeven in het onderstaande schema.

VERBRANDING

STORTING

GRONDINJECTIE

UITRIJDEN

BIOGASPRODUCTIE

COMPOSTERING

DESTRUCTIE

VET-

SMELTEN

LIJM-

PRODUCTIE

GELATINE-

PRODUCTIE

BLOED-

VERWERKING

BEENDER-

VERWERKING

AFVALWATER-

BEHANDELING

SLACHTEN

VERBRANDING

STORTING

KUNSTMESTPRODUCTIE

VERBRANDEN VAN TALK

ALS BRANDSTOF

VOEDSEL/VOEDERVERWERKING

LOOIERIJEN

BIOGASPRODUCTIE

COMPOSTERING

- Verbanden tussen de hoofdactiviteit van slachthuizen en de activiteiten die uit het slachtproces voortvloeien (overzicht)

Eerst worden de individuele processtappen in de slachthuizen beschreven. Het desbetreffende gedeelte is onderverdeeld in de slacht van grootvee en de slacht van pluimvee. Vervolgens worden de processen in de individuele installaties voor dierlijke bijproducten beschreven. Daarna volgt een beschrijving van bepaalde afvalwaterbehandelingprocessen die in de sector worden toegepast, eerst voor slachthuizen en vervolgens voor installaties voor de verwerking van dierlijke bijproducten.

- Huidige emissie- en verbruiksniveaus (hoofdstuk 3)

Het gemiddelde gewicht van levende slachtdieren en het karkasgewicht lopen aanzienlijk uiteen in de verschillende lidstaten. Verbruiks- en emissiegegevens zijn grotendeels vermeld hetzij “per ton geproduceerd karkas” hetzij “per ton behandeld bijproduct”. Dit sluit aan bij de terminologie van de richtlijn en maakt het eenvoudiger om informatie afkomstig van diverse bronnen te vergelijken. Ook wordt het mogelijk de verbanden tussen de feitelijke processen en verbruiks- en emissieniveaus te onderzoeken en wordt misleidende informatie, bijvoorbeeld lage concentratieniveaus als gevolg van overvloedig gebruik van water, vermeden.

Een gedetailleerde opgave van verbruiks- en emissieniveaus is om verschillende redenen nuttig. Ten eerste wijzen de verschillen in niveaus voor gegeven processen en processtappen op mogelijkheden voor verbetering van de milieuprestaties van installaties met relatief hoge emissieniveaus. Ten tweede toont de beschikbaarheid van gegevens inzake afzonderlijke processtappen aan dat het praktisch haalbaar is om verbruiks- en emissieniveaus op dat niveau te meten en dat het dus mogelijk is om op dat niveau eventuele verbeteringen te monitoren. Ten derde kan de informatie ook worden gebruikt om processtappen te identificeren die met prioriteit aangepakt moeten worden. Het feit dat er gegevens op het niveau van afzonderlijke processtappen beschikbaar zijn, maakt het ook mogelijk om technieken te vergelijken en de beste beschikbare technieken vast te stellen voor onderdelen van de processen waar de verbruiks- en emissieniveaus aanzienlijk zijn en er alternatieven beschikbaar zijn.

De gegevens die in de BREF worden vermeld duiden op een zeer grote variatie in prestaties in de sectoren. Zo wordt voor varkensslachthuizen in tabel 3.2 een totaal waterverbruik per ton karkas gemeld dat varieert van 1 600 tot 8 300 liter. De waterverbruiksniveaus zijn ook, als bereiken of als eenduidige waarden, opgegeven voor de volgende processtappen: laden en wassen van voertuigen; stalling; slacht; uitbloeden; onthuiden, broeien; ontharen en verwijderen van nagels; schroeien; zwoerd verwijderen; koelen; wassen en reinigen van ingewanden. Met het wassen van ingewanden wordt volgens de meldingen 442 tot 680 liter per ton geproduceerd karkas verbruikt en een BZV gegenereerd van tussen 0,98 en 3,25 kg per ton karkas. Daarom is deze processtap aangemerkt als een handeling die een belangrijke bijdrage levert aan de totale vervuiling ten gevolge van het gehele proces. Elk contact tussen water en karkassen of dierlijke bijproducten leidt tot waterverontreiniging. Dit is dan ook één van de voornaamste milieuaspecten bij slachthuizen. De vraag hoe het waterverbruik kan worden teruggebracht en de waterverontreiniging kan worden teruggedrongen tijdens het wassen van ingewanden komt later in dit document aan bod. In onderdeel 5.2.1 worden de diverse technieken beschreven en wordt aangegeven welke technieken gelden als BBT.

De gegevens die door de slachthuizen zijn verstrekt zijn in een aantal gevallen zodanig opgesteld dat af te lezen is hoe het water- en energieverbruik van de verschillende processtappen in een installatie zich procentueel tot elkaar verhouden. Deze manier van presenteren van gegevens kan wellicht nuttig zijn om globale prioriteiten te identificeren, maar hij is minder bruikbaar voor het waarnemen van verbeteringen in afzonderlijke processtappen, omdat de andere processtappen mogelijk ook veranderen. Als er bijvoorbeeld minder water wordt gebruikt voor het broeien, zou het verbruikspercentage voor het reinigen kunnen stijgen terwijl het feitelijke verbruik gelijk is gebleven. Dergelijke informatie is desalniettemin nuttig geweest om eens te meer bevestigd te zien dat het reinigingsproces en het koelingsproces in slachthuizen een zeer hoog waterverbruik respectievelijk energieverbruik opleveren. De vraag is hoe waterverbruik zoveel mogelijk beperkt kan worden, zodat ook de verontreiniging van afvalwater en het energieverbruik voor verwarming worden teruggebracht, komt in dit document aan de orde. Helaas is er zeer weinig informatie ontvangen over de mogelijkheden om het energieverbruik bij koeling te verlagen.

De meeste energie die in installaties voor dierlijke bijproducten wordt verbruikt, wordt over het algemeen besteed aan droogprocessen. Dit is gebleken uit de beschikbare informatie over verbruiksniveaus. Deze kwestie is tot op zekere hoogte behandeld in de BREF en voor de destructie zijn BBT vastgesteld.

Het leeuwendeel van de informatie die is verstrekt over geuroverlast is kwalitatief van aard, en de meetgegevens die zijn ontvangen zijn gebaseerd op verschillende eenheden, waardoor het maken van een kwantitatieve vergelijking tussen de problemen en de mogelijke oplossingen onmogelijk is. Geuroverlast in verband met de opslag en verwerking van dierlijke bijproducten wordt niettemin vanuit een perspectief van preventie en bestrijding behandeld en ook hiervoor zijn BBT vastgesteld.

De meeste verbruiks- en emissiegegevens die voor slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten zijn verstrekt hebben betrekking op afvalwater, maar helaas ging het merendeel van deze gegevens niet vergezeld van beschrijvingen van de processen en de bijbehorende verwerkingsgegevens, noch van beschrijvingen van de toegepaste afvalwaterbehandelingen. De technische werkgroep (TWG) heeft echter voldoende informatie ontvangen om te kunnen concluderen dat onder BBT dient te worden verstaan het onderwerpen van het afvalwater van slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten aan een biologisch behandelingsproces. De niveaus die aan de BBT zijn gekoppeld en die zijn gebaseerd op het deskundig oordeel van de TWG, worden genoemd in hoofdstuk 5 en staan tevens weergegeven in de tabel verderop in dit document.

Informatie over luchtemissies en de analyse van as bij verbranding wordt zowel in dit hoofdstuk als in hoofdstuk 4 van de BREF gegeven. De niveaus die de TWG in verband met de BBT heeft vastgesteld worden vermeld in hoofdstuk 5 en in de tabel verderop in dit document.

Voor een aantal activiteiten inzake dierlijke bijproducten zijn er geen of weinig gegevens over verbruiks- en emissieniveaus verstrekt. Het document is echter wel voorzien van kwalitatieve informatie.

Het zou erg nuttig zijn om bij de herziening van de BREF gegevens te verzamelen op het niveau van de afzonderlijke processtappen, gebruik makend van vergelijkbare monitoringtechnieken en vergezeld van gedetailleerde omschrijvingen van de techniek en van de bedrijfsomstandigheden.

- Te overwegen technieken voor de bepaling van BBT (hoofdstuk 4)

Hoofdstuk 4 bevat de gedetailleerde informatie die door de TWG is gebruikt om de BBT voor de sector van slachthuizen en de verwerking van dierlijke bijproducten vast te stellen.

Er worden ongeveer 250 technieken beschreven. Deze worden behandeld onder de paragrafen Beschrijving, Behaalde milieuvoordelen, Crossmedia-effecten, Operationele gegevens, Toepasbaarheid, Economie, Drijvende kracht voor de implementatie, Voorbeelden van installaties en Literatuur. De TWG heeft ernaar gestreefd zoveel informatie op te nemen als nodig is om de toepasbaarheid van de technieken in algemene zin of in specifieke gevallen te kunnen beoordelen. De standaardstructuur ondersteunt de kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking van de technieken. De informatie in dit hoofdstuk is van essentieel belang voor de vaststelling van de BBT.

Voor de technieken die door de TWG als BBT zijn aangemerkt wordt in hoofdstuk 5 steeds terugverwezen naar hoofdstuk 4. Vergunningverleners en operators worden zo verwezen naar de bespreking van de relevante technieken die de basis vormen voor de BBT-conclusies, wat hen kan helpen bij het vaststellen van op BBT gebaseerde voorwaarden ten behoeve van IPPC-vergunningen.

In dit hoofdstuk worden procesgeïntegreerde technieken besproken evenals nageschakelde technieken. Het gaat dus om maatregelen voor verontreinigingspreventie respectievelijk verontreinigingsbeheersing. Een aantal maatregelen zijn van zeer technische aard, en andere kunnen worden gezien als goede bedrijfsvoering, zoals managementtechnieken.

Dit hoofdstuk is zodanig gestructureerd dat de technieken die algemeen kunnen worden toegepast op alle slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten als eerste aan bod komen. Hierbij moet men denken aan algemene opleiding, onderhoud en goede bedrijfsvoering; het betreft hier algemene technieken die op bijna alle activiteiten kunnen worden toegepast. Andere technieken zijn van meer technische aard, maar hebben betrekking op het voorzien in en gebruiken van hulpmiddelen en diensten waarvan bij de meeste industriële activiteiten gebruik wordt gemaakt, zoals verlichting of reiniging van installaties. Sommige technieken in dit onderdeel houden op meer directe wijze verband met slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten, waaronder technieken die betrekking hebben op de opslag van dierlijke bijproducten en met name de preventie van geuroverlast. Ook opgenomen zijn technieken die gericht zijn op de preventie van het ongewenst vrijkomen van grote hoeveelheden vloeistof, met name bloed. Dit onderdeel bevat ook algemene technieken voor afvalwaterbehandeling.

Vervolgens worden technieken beschreven die van toepassing zijn op alle slachthuizen. Deze technieken zijn: reiniging van de vrachtwagens waarin het levend vee geleverd wordt; minimalisering van het waterverbruik en verontreiniging van de slachtlijnen; opvang van bloed en minimalisering van het water- en energieverbruik bij de sterilisatie van messen.

In de volgende twee hoofdstukken komen technieken aan de orde die betrekking hebben op de slacht van grootvee respectievelijk pluimvee. Hiertoe behoren de behandeling van ingewanden en huiden die in slachthuizen voor grootvee wordt toegepast. De technieken hebben betrekking op potentiële verbruik- en emissieaspecten op het niveau van de afzonderlijke processtap; het gaat zogezegd om inherent “procesgeïntegreerde” technieken voor verontreinigingspreventie en -bestrijding. Een aantal ervan is van technische aard, en andere hebben betrekking op de bedrijfsvoering. Veel van de technieken zijn gericht op de belangrijke milieudoelstelling van minimalisering van het waterverbruik en van de hieraan gekoppelde verontreiniging van afvalwater. In veel gevallen wordt er ook rekening gehouden met energieaspecten, aangezien het gebruikte water vaak wordt verwarmd. Ook de afvalpreventie, bijvoorbeeld afval dat voortkomt uit de behandeling van huiden, komt aan bod.

Het laatste onderdeel over slachthuizen betreft technieken voor reiniging, afvalwaterbehandeling en afvalverwerking. Een constant terugkerend thema is de preventie van afvalwaterverontreiniging en de scheiding van bijproducten met het oog op een optimale nuttige toepassing, een minimale kans op kruisbesmetting en zo weinig mogelijk afval.

Bij de behandeling van de sector voor dierlijke bijproducten ligt het accent op minimalisering van afval en geuroverlast. Waar wordt ingegaan op de afzonderlijke processen, komen de specifieke technieken voor het desbetreffende proces aan bod, hoewel in veel gevallen dezelfde milieuaspecten behandeld worden. Zo zijn meerdere technieken gericht op besparing van energie voor droogprocessen. Veel van de technieken met betrekking tot de bestrijding van geuroverlast en afvalwaterbehandeling zijn nageschakelde technieken.

In het onderdeel over de verbranding van dierlijke bijproducten wordt ingegaan op kwesties die specifiek op dit onderwerp van toepassing zijn, te beginnen met de levering op de locatie. Technieken die geen bijzondere relevantie hebben voor dierlijke bijproducten worden niet behandeld, omdat deze binnen het bestek van de BREF “Afvalverbranding” vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor rookgasbehandeling. De technieken in de voornoemde BREF hebben in hoofdzaak direct of indirect betrekking op de preventie van geuroverlast die afkomstig is van dierlijke bijproducten en de vernietiging van TSE-risicomateriaal.

Tot slot worden drie op één locatie te integreren activiteiten beschreven evenals de milieuvoordelen van bijvoorbeeld verminderd energieverbruik door hergebruik van warmte en het tegengaan van geuroverlast door middel van op locatie aanwezige verbrandingsovens.

- Beste beschikbare technieken (hoofdstuk 5)

De wijze waarop de BBT-conclusies in hoofdstuk 5 zijn gepresenteerd wordt in het onderstaande schema getoond. In dit schema worden de BBT-conclusies in verschillende niveaus weergegeven. In het bovenste niveau staan de verwijzingen naar tekstonderdelen met BBT die gelden voor alle slachthuizen en installaties voor bijproducten. Het tweede niveau is onderverdeeld in aanvullende BBT voor slachthuizen en aanvullende BBT voor installaties voor dierlijke bijproducten. In het derde niveau wordt een verder onderscheid aangebracht voor tekstonderdelen waarin aanvullende BBT worden beschreven die van toepassing zijn op specifieke soorten slachthuizen of installaties voor dierlijke bijproducten.

De conclusies vertegenwoordigen wat de TWG in algemene zin verstaat onder beste beschikbare technieken voor de sector slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten. Basis voor die conclusies zijn de gegevens in hoofdstuk 4, de definitie van “beste beschikbare technieken” in artikel 2, lid 11, van de richtlijn en de overwegingen in bijlage IV van de richtlijn. In dit hoofdstuk worden geen grenswaarden voor emissies gegeven, maar veeleer emissieniveaus die overeenkomen met de toepassing van de beste beschikbare technieken.

- Wijze van presentatie van de BBT-conclusies voor slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten

Voor zover de tijdens de informatie-uitwisseling verschafte informatie het toeliet zijn er BBT vastgesteld die gericht zijn op de belangrijkste milieuaspecten die een rol spelen bij slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten. De beoordeling van technieken hangt af van de informatie die is geleverd en beoordeeld door de TWG. Voor veel technieken zijn slechts weinig technische en economische gegevens beschikbaar. Voor een aantal milieuaspecten is zeer weinig informatie geleverd.

Voor slachthuizen zijn de voornaamste milieuaspecten het waterverbruik, effluenten met een grote organische belasting en het energieverbruik dat gepaard gaat met koeling en de verwarming van water. Voor installaties voor dierlijke bijproducten zijn de voornaamste aspecten het energieverbruik dat voortkomt uit het drogen van dierlijke bijproducten; de emissie van vloeistoffen met een grote organische belasting in water; besmettingsgevaar, met name in verband met de controle, behandeling en vernietiging van TSE-risicomateriaal; en geuroverlast.

De maatregelen tot minimalisering van verbruiks- en emissieniveaus worden sterk beïnvloed door de technische en operationele planning van iedere processtap. Daarom zijn er verschillende BBT vastgesteld die hiermee verband houden.

In Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten zijn voorwaarden voor de behandeling, de opslag, het vervoer en de verwerking van dierlijke bijproducten vastgelegd en worden de verwijderingtrajecten voor TSE-risicomateriaal beschreven. Men heeft ervoor gezorgd dat de BBT-conclusies niet in strijd zijn met de bepalingen van deze verordening. Even zorgvuldig heeft men gestreefd naar consistentie ten opzichte van andere wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld volksgezondheid, voedselveiligheid, het welzijn van dieren en de gezondheid en veiligheid op het werk. De discussie over  de BBT-conclusies richt zich voor een groot deel op het mogelijk effect dat het gebruik van bepaalde technieken op deze terreinen zou veroorzaken.

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste BBT-conclusies over de meest relevante milieuaspecten samengevat. Tijdens de bespreking van de door de TWG uitgewisselde informatie zijn er veel uiteenlopende kwesties aan de orde gesteld en besproken. Slechts een aantal hiervan wordt in deze samenvatting toegelicht. Deze samenvatting dient dan ook niet in plaats van het hoofdstuk “Beste beschikbare technieken” gelezen te worden, dat op zijn beurt niet los van de rest van de BREF moet worden gelezen.

- Algemeen beheer en bedrijfsvoering

BBT-opties met betrekking tot het algemeen management en operationele technieken dragen bij aan de algehele minimalisering van verbruiks- en emissieniveaus door middel van werksystemen die goede praktijken in de hand werken en het bewustzijn verhogen. De BBT die zijn vastgesteld concentreren zich op onderwerpen als de toepassing van een milieuzorgsysteem, het voorzien in opleidingen, het gebruik van een gepland onderhoudsprogramma, de implementatie van beheersystemen voor energie, koeling, licht en geluid, de beheersing en minimalisering van de verbruikte hoeveelheden water en schoonmaakmiddelen en – in slachthuizen – management en monitoring van het gebruik van heet water.

- Waterverbruik en de emissie van effluenten met een grote organische belasting

Erkend wordt dat de minimalisering van waterverbruik en –verontreiniging milieuvoordelen oplevert die veel verder reiken dan deze minimalisering op zich. Een hoog waterverbruik heeft automatisch gevolgen voor de hoeveelheid afvalwater die behandeld moet worden in de op de locatie aanwezige of gemeentelijke afvalwaterbehandelinginstallatie. De behandeling van afvalwater vergt energie en soms het gebruik van chemicaliën, en kan tevens leiden tot geuroverlast. Al het water dat in aanraking komt met een karkas of dierlijk bijproduct, hetzij tijdens de productie hetzij tijdens het schoonmaken, wordt verontreinigd met stoffen als vet of bloed, en zorgt zo voor een grotere belasting van de afvalwaterbehandelinginstallatie. In veel gevallen gaat het om heet water, en is er dus energie verbruikt voor de verhitting. Hierbij komt dat vetten kunnen smelten in heet water, waarna het moeilijker wordt om ze weer uit het water te verwijderen.

De beschikbaarheid van water varieert en hangt af van factoren als klimaat, hydrogeologie, de overige vraag naar water en de prijs. Het antwoord op de vraag of en in hoeverre het waterverbruik wordt beschouwd als een belangrijk milieuaspect op het niveau van de locatie zal daarom van geval tot geval verschillen. De Kaderrichtlijn water bepaalt dat het waterprijsbeleid voldoende stimulerend moet zijn om water op een efficiënte manier te gebruiken. In de BREF worden BBT geïdentificeerd voor de minimalisering van het waterverbruik.

In de volgende opsomming zijn verschillende voorbeelden opgenomen van de types BBT die zijn vastgesteld, maar men mag niet vergeten dat dit een samenvatting is en dat in het desbetreffende hoofdstuk van de BREF meer BBT zijn opgenomen. Tot beste beschikbare technieken worden gerekend: verwijdering van alle continu lopende waterslangen en reparatie van lekkende kranen en toiletten; installatie en gebruik van afvoerputten voorzien van filters en/of opvangers die voorkomen dat vast materiaal in het afvalwater terechtkomt; droog reinigen van voertuigen en installaties voorafgaand aan reiniging met hogedrukslangen met handbediening; gebruik van een vloertrekker voor de eerste schoonmaak van de bloedopvanggoot; toepassen van een “cleaning-in-place”-systeem indien de faciliteiten dit toelaten; vermijden of in ieder geval minimaliseren van het wassen van karkassen, in combinatie met schone slachttechnieken; hergebruik van koud water in de ontharingsmachines voor varkens; hergebruik van koelwater voor schroeiovens voor varkens; droog ledigen van magen en kleine ingewanden; verwijderen van apparatuur voor het wassen van karkassen uit slachtlijnen voor pluimvee, tenzij het wassen volgt op de pluk en het verwijderen van organen; en hergebruik van water, bijvoorbeeld uit de broeitank, voor het afvoeren van veren.

Sommige technieken zijn van toepassing op alle slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten, andere zijn bruikbaar in bijvoorbeeld uitsluitend grootveeslachthuizen of uitsluitend pluimveeslachthuizen. Vele (maar niet alle) technieken die van toepassing zijn op installaties voor dierlijke bijproducten zijn technieken voor de behandeling van afvalwater dat tijdens het proces is verontreinigd, bijvoorbeeld tijdens destructie, vismeel- en visolieproductie of gelatineproductie. Er zijn verschillende technieken voor afvalwaterbehandeling opgenomen.

- Energie

Energieproductie heeft grote gevolgen op wereldschaal, vanwege de uitstoot van broeikasgassen door grote stookinstallaties; minimalisering van het energieverbruik, onder andere door een minimaal gebruik van heet water, is daarom een essentiële kwestie. Hygiënenormen zijn altijd van het allergrootste belang geweest in slachthuizen en spelen ook een grote rol bij installaties voor dierlijke bijproducten waar voedingswaren of producten voor de farmaceutische sector worden geproduceerd. In Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten wordt voor alle installaties voor dierlijke bijproducten meer nadruk gelegd op hygiëne ter bescherming van de voedsel- en voederketen en ter beheersing van risico's voor de volksgezondheid. Enkele voorbeelden van de relevante BBT die zijn vastgesteld zijn: droog reinigen van installaties en droog transporteren van bijproducten, gevolgd door hogedrukreiniging met behulp van slangen voorzien van handbediening en, indien gebruik van heet water vereist is, van thermostatische stoom- en waterventielen; isoleren en bedekken van sterilisatieapparatuur voor messen en isoleren van broeitanks; en gebruik van stoom voor het broeien van varkens en pluimvee.

In installaties voor dierlijke bijproducten waar vetsmelten, destructie, vismeel- of visolieproductie, bloedverwerking, beenderverwerking, gelatineproductie of lijmproductie plaatsvindt, houdt het leeuwendeel van het energieverbruik over het algemeen verband met het droogproces. Zo kan tweederde van het energieverbruik in een destructie-installatie rechtstreeks verband houden met het drogen. Voorbeelden van BBT die geïdentificeerd zijn, zijn: stroomlijning en isolatie van het stoom- en waterleidingnetwerk; ontwatering van bloed door middel van stoomcoagulatie, vóór de destructie; en gebruik van enkelvoudige verdampers bij een verwerking van minder dan 50 000 ton ruw materiaal per jaar, en gebruik van meervoudige verdampers bij een verwerking van 50 000 ton ruw materiaal en meer per jaar, voor de verwijdering van water uit vloeistofmengsels en voor de concentratie van plasma, vóór het sproeidrogen, aan de hand van omgekeerde osmose, vacuümverdamping of door stoomcoagulatie.

Met name in slachthuizen neemt de koelinstallatie een groot deel van het energieverbruik voor haar rekening. Het verbruik kan ook aanzienlijk zijn wanneer dierlijke bijproducten worden gekoeld alvorens in installaties voor dierlijke bijproducten te worden behandeld. Hoewel dit onderwerp als belangrijk milieuaspect is aangemerkt, is er zeer weinig informatie aangeleverd op basis waarvan BBT vastgesteld kunnen worden. Wel zijn er verschillende algemene BBT vastgesteld, waaronder: invoer van beheersystemen voor de koeling; uitvoeren van controles op de draaiuren van de koelinstallatie; montage en gebruik van deurschakelaars voor koelruimten; en terugwinning van warmte uit koelinstallaties.

- Besmettingsrisico

Besmettingsrisico is als een belangrijk milieuaspect beschouwd, hoofdzakelijk vanwege de bezorgdheid die door de BSE-crisis is ontstaan over zowel de gezondheid van dieren, met name in verband met de voeder- en voedselketen, als de gezondheid van de mens, nadat het verband tussen TSE bij dieren en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij mensen is ontdekt. De controle op de behandeling van materiaal waarbij besmetting met TSE is geconstateerd, materiaal waarvan wordt vermoed dat het besmet is en materiaal afkomstig van dieren die in verband met TSE-preventiemaatregelen zijn gedood, is geregeld in Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

De BREF bevat BBT-conclusies die zowel direct als indirect verband houden met de preventie van de verspreiding van TSE en de vernietiging van TSE-risicomateriaal. Deze BBT-conclusies hebben vooral betrekking op destructie en verbranding. Onder BBT worden bijvoorbeeld de volgende zaken verstaan: voortdurend droog en gescheiden verzamelen van bijproducten, over het gehele traject van de slachtlijn en de behandeling van dierlijke bijproducten; optimale uitbloeding en bloedopvang; gebruik van hermetisch afgesloten faciliteiten voor de opslag, behandeling en verwerking van dierlijke bijproducten; omsluiting van gebouwen die worden gebruikt voor de aflevering, opslag, behandeling en verwerking van dierlijke bijproducten; het reinigen en desinfecteren van voertuigen en uitrusting die worden gebruikt voor de aflevering, en dat na elke aflevering of elk gebruik; het opdelen van dierlijke karkassen en delen ervan alvorens tot verbranding over te gaan; het strikt beperken van de omvang van de toevoer tot de omvang waarvoor de installatie getest is; het in stand houden van een continu verbrandingsproces; gebruik van een nagloeikamer wanneer een doeltreffende verbranding niet op een andere manier haalbaar is, bijvoorbeeld direct na het gebruik van roterende ovens; invoering van een monitoringsysteem voor emissies, dat een protocol voor toezicht op uitbranding omvat en waarin rekening wordt gehouden met de risico’s verbonden aan TSE-prionen in as; en het behalen van emissieniveaus die zo ver als in de praktijk haalbaar is onder de in onderstaande tabel vermelde waarden liggen. Deze tabel bevat ook waarden voor totale koolstof- en eiwitgehalten van as die gekoppeld zijn aan de BBT.

- Geuroverlast

Hoewel geuroverlast over het algemeen wordt beschouwd als een kwestie van lokaal ongemak, kan dit punt in de praktijk het lastigste alledaagse milieuprobleem vormen voor slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten. Geuroverlast dient daarom te worden bestreden. Doorgaans wordt geuroverlast veroorzaakt door de ontbinding van dierlijke bijproducten, en hieruit vloeien ook andere gevolgen voor het milieu voort: de nuttige toepassing van dierlijke bijproducten neemt af en de hoeveelheid afval neemt toe. Ook kunnen de stoffen die de geuroverlast veroorzaken voor problemen zorgen bij de afvalwaterbehandeling.

Geuroverlast is uitvoerig door de TWG behandeld en er zijn BBT vastgesteld om dit verschijnsel tot een minimum te beperken, en te bestrijden wanneer preventie niet mogelijk blijkt. De belangrijkste conclusie luidde dat dierlijke bijproducten zo snel mogelijk na de slacht moeten worden gebruikt of verwijderd. Conserveringstechnieken om ontbinding en de vorming van stankverwekkende stoffen tegen te gaan leveren net als bestrijdingstechnieken aanzienlijke crossmedia-effecten op, zoals extra energieverbruik; daarnaast vergen ze aanzienlijke economische investeringen en bedrijfskosten. Rekening houdend met de crossmedia-effecten, de gevolgen daarvan op wereldschaal en de economische factoren is de TWG tot de conclusie gekomen dat onder BBT dient te worden verstaan het invoeren van een aantal van dergelijke technieken, maar dit uitsluitend indien de dierlijke bijproducten niet kunnen worden behandeld voordat de stankverwekkende stoffen worden gevormd, de dierlijke bijproducten van nature stankverwekkend zijn of het proces zelf stankverwekkend van aard is.

Een paar voorbeelden van de vastgestelde BBT zijn: zo kort mogelijke opslag van dierlijke bijproducten, bij voorkeur gekoeld; zo snel mogelijk, doch voor een zo kort mogelijke periode, koelen van dierlijke bijproducten indien het niet mogelijk is om bloed of andere dierlijke bijproducten te behandelen voordat de ontbinding ervan geur- en of kwaliteitsproblemen gaat veroorzaken; en het behandelen van afgassen met een groot debiet en een lage concentratie met een biofilter indien er van nature stankverwekkende stoffen worden gebruikt of geproduceerd tijdens de behandeling van dierlijke bijproducten. Wat betreft destructie: indien het onmogelijk is gebleken verse grondstoffen te gebruiken en daardoor de vorming van stankverwekkende stoffen tot een minimum te beperken, wordt onder BBT de toepassing van een van de volgende technieken verstaan: het verbranden van de niet-condenseerbare gassen in een bestaande ketel en het behandelen van de gassen met een groot debiet en een lage concentratie met behulp van een biofilter óf het verbranden van de gassen in hun geheel in een thermische oxidatie-inrichting en het filteren van de gassen van groot volume/lage intensiteit met behulp van een biofilter. Voor vismeel- en visolieproductie wordt onder BBT verstaan: het gebruik van verse grondstoffen (laag totaal vluchtig stikstofgehalte) en de verbranding van stankverwekkende lucht, met toepassing van warmteterugwinning. Voor de verbranding van dierlijke bijproducten wordt onder BBT onder meer verstaan het leiden van lucht uit de installatie en de voorverbrander naar verbrandingskamers, de toepassing van geurbestrijdingstechnieken wanneer de verbrandingsoven niet in werking is en geurpreventie niet redelijkerwijs haalbaar is, en het gebruik van een koolstoffilter voor geurbehandeling wanneer de verbrandingsovens niet operationeel zijn.

- Coördinatie van upstream- en downstream-activiteiten

De activiteiten in verband met de toevoer van dieren naar de slachthuizen, waaronder ook die van veehouders en vervoerders, kunnen milieugevolgen hebben voor de slachthuizen. De leveranciers van het basismateriaal voor de installaties voor dierlijke bijproducten en andere downstream-gebruikers kunnen ook van invloed zijn op het milieueffect van deze installaties. Genoemd effect is mede afhankelijk van de eigenschappen van het aangevoerde materiaal, zoals versheid, mate van scheiding van de diverse materialen en de specificatie ervan.

Onder BBT wordt verstaan het nastreven van samenwerking met upstream-partners om zo een keten van verantwoordelijkheid voor het milieu te creëren, de verontreiniging tot een minimum te beperken en het milieu als geheel te beschermen. Er zijn diverse BBT vastgesteld waarvan het merendeel betrekking heeft op de levering en het voederen van het vee en de opslag van dierlijke bijproducten.

- Locaties met meer dan één activiteit

Er zijn verschillende voorbeelden genoemd waarin locaties waar meer dan één activiteit wordt bedreven hun activiteiten kunnen coördineren om de verbruiks- en emissieniveaus zo laag mogelijk te houden. Onder BBT wordt verstaan het hergebruik van warmte en/of energie die bij de ene activiteit wordt geproduceerd voor andere activiteiten en het gemeenschappelijk gebruik van verbeteringstechnieken waar deze geboden zijn, bijvoorbeeld voor afvalwaterbehandeling en de bestrijding van geuroverlast.

In de BREF worden drie voorbeelden gegeven, maar het beginsel kan naar alle waarschijnlijkheid worden toegepast op alle activiteiten die op één en dezelfde locatie worden uitgeoefend. Voorbeelden van dergelijke locaties zijn er genoeg; het is namelijk heel goed mogelijk dat een slachthuis zich op dezelfde locatie bevindt als een vetsmelterij, destructie-installatie, bloedverwerkingsinstallatie, verbrandingsoven en/of composteerinstallatie.

Het is ook heel gebruikelijk dat er op de locatie van slachthuizen ook uitsnijderijen en andere verwerkingsinstallaties aanwezig zijn. In dergelijke gevallen kan de BREF  “Voedingsmiddelen en zuivel” worden gebruikt om mogelijkheden voor samenwerking vast te stellen.

De TWG is ook tot de conclusie gekomen dat onder BBT moet worden verstaan het exporteren van eventuele warmte en/of energie die wordt geproduceerd en die niet op locatie kan worden gebruikt.

- BBT-gerelateerde emissieniveaus

Er zijn BBT-niveaus vastgesteld voor afvalwaterbehandeling en voor de verbranding van dierlijke bijproducten.

De onderstaande emissieniveaus worden over het algemeen toepasbaar geacht voor de bescherming van het aquatisch milieu en zijn kenmerkend voor de emissieniveaus die zouden worden bereikt wanneer de technieken die over het algemeen als BBT worden aangemerkt zouden worden toegepast. Deze niveaus zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor de huidige emissie van de sector maar zijn gebaseerd op het deskundig oordeel van de TWG.

| Parameter | COD | BOD5 | SS | Stikstof (totaal) | Fosfor (totaal) | FOG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haalbaar emissieniveau (mg/l) | 25 - 125 | 10 - 40 | 5 - 60 | 15 – 40 | 2 - 5 | 2,6 - 15 |

Emissieniveaus in verband met BBT voor minimalisering van emissies in afvalwater afkomstig van slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten

Onder BBT voor de verbranding van dierlijke bijproducten wordt verstaan het bereiken van emissieniveaus die zo ver als in de praktijk haalbaar is onder de in onderstaande tabel weergegeven waarden liggen.

| In lucht vrijkomende stoffen |  |  |  | Aan BBT gekoppeld resultaat (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Karakteristiek | Toezicht |
| SO2 |  |  | (mg/m3) | < 30 (2) | Continu |
| HCl |  |  | (mg/m3) | < 10 (2) | Continu |
| HF |  |  | (mg/m3) | n.v.t. |  |
| NOx |  |  | (mg/m3) | < 175 (2) | Continu |
| CO |  |  | (mg/m3) | < 25 (2) | Continu |
| VOS |  |  | (mg/m3) | < 10 (2) | Periodiek |
| Stof |  |  | (mg/m3) | < 10 (2) | Continu |
| Dioxinen en furanen |  |  | (ng/m3) | < 0,1 (4) | Periodiek |
| Zware metalen totaal (Cd, TI) |  |  | (mg/m3) | < 0,05 (5) |  |
| Zware metalen (Hg) |  |  | (mg/m3) | < 0,05 (5) |  |
| Zware metalen totaal (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) |  |  | (mg/m3) | < 0,5 (5) |  |
| NH3 |  |  | (mg/m3) | < 10 |  |
| Verblijftijd |  |  | >850 ºC | 3,5 s |  |
| Zuurstof | (minimum na laatste injectie) |  |  | 9 % | Continu |
| Druk, temperatuur, waterdamp; volumetrisch debiet |  |  |  |  | Continu |
| As - (totaal koolstof) |  |  |  | < 1 % (6) | Periodiek |
| As – (totaal eiwit) |  | (Waterig extract) (mg/100g) |  | 0,3 – 0,6 | Periodiek |
| (2) Controle uitstoot – “95-percentiel uurgemiddelde over 24 uur”. Metingen bij 273 K (temp.), 101,3 kPa (druk) en 11 % O2 droog gas (3) Feitelijke resultaten bij toepassing van een droog rookgasreinigingsysteem met doekfilters en toevoeging van reagentia (4) Waarden zijn gemeten over een bemonsteringsperiode van minimaal 6 uur en maximaal 8 uur uitgedrukt als toxisch equivalent conform bijlage 1 van de richtlijn betreffende de verbranding van afval (5) Waarden gemeten over een bemonsteringsperiode van minimaal 6 uur en maximaal 8 uur (6) Totaal organische koolstof Opmerking: Eiwitanalyse is niet relevant voor de specifieke verbranding van bijproducten van pluimvee |  |  |  |  |  |

Emissieniveaus gerelateerd aan de specifieke verbranding van dierlijke bijproducten in een borrelende wervelbedoven, circulatiewervelbedoven (“bubbling fluidised bed” of “circulating fluidised bed”) of een draaioven

- Technieken in ontwikkeling (hoofdstuk 6)

In hoofdstuk 6 worden twee technieken beschreven die nog niet commercieel worden toegepast en zich nog in het stadium van onderzoek en ontwikkeling bevinden. Het gaat hier om “Biologische raffinage van dierlijke bijproducten voor de productie van bodemverbeteraars en kunstmest” en “Biotechnologische behandeling van dierlijke bijproducten ter bevordering van energetische waarde”. Deze technieken zijn hier opgenomen met het oog op een eventuele toekomstige herziening van dit document.

- Afsluitende opmerkingen (hoofdstuk 7)

- Informatievoorziening

Bij het opstellen van deze BREF is gebruik gemaakt van de informatie uit vele verslagen afkomstig van autoriteiten in de sector en van de lidstaten. Die gegevens zijn aangevuld met individuele bijdragen afkomstig van voorbeeldlocaties. Veel informatie is ontvangen tijdens en volgend op bezoeken aan slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten in diverse lidstaten. De officiële raadpleging na publicatie van iedere ontwerpversie van het document, heeft er ook toe geleid dat er een enorme hoeveelheid informatie is verschaft, en ze heeft de TWG in de gelegenheid gesteld om de reeds ontvangen informatie te verifiëren.

Hoewel er meer dan 350 documenten zijn geleverd, zijn er nog de nodige hiaten op een aantal belangrijke punten. Energieverbruik is een belangrijk milieuaspect voor slachthuizen, vanwege de koeling in processen en gekoelde opslag, en ook voor vele installaties voor dierlijke bijproducten, vooral tijdens het drogen. Desondanks zijn er weinig cijfers of andersoortige gegevens over energiebesparingtechnieken ontvangen.

De gegevens over de meting van geur en het identificeren van de mogelijkheden om geurstromen te isoleren voor behandeling vertonen een gebrek aan samenhang. Geurpreventie komt echter wel aan bod, zij het enkel in kwalitatief opzicht.

Over het algemeen zijn de gegevens over verbruik en emissie niet goed toegelicht voor wat betreft de bedrijfsomstandigheden en de analysemethoden, en het verband van deze gegevens met de beschreven technieken is niet altijd duidelijk gemaakt. Dit is één van de redenen waarom er zo weinig bijbehorende BBT-niveaus worden genoemd. De TWG heeft getracht gegevens te verzamelen “per ton geproduceerd karkas” en “per ton geproduceerd dierlijk bijproduct” voor iedere processtap, om zodoende rechtstreekse vergelijkingen mogelijk te maken en de gebieden te benoemen waar sprake is van hoge verbruiks- en emissieniveaus, zodat gerichte stappen ondernomen kunnen worden. Dergelijke gegevens zijn nog onvoldoende beschikbaar.

Er is zeer weinig informatie ontvangen over de volgende onderwerpen: beenderverwerking, lijmproductie, vergassing van vlees- en beendermeel, uitrijden, grondinjectie, het reinigen van schelpen van schelpdieren en de productie van kunstmest uit dierlijk meel. In bepaalde gevallen kan dit het gevolg zijn van verbodsbepalingen of beperkingen in lokale wetgeving over het storten van dierlijke bijproducten of van beperkingen in de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

- Drijfveren

De inhoud van de BREF en het tijdschema dat is gehanteerd bij de opstelling ervan zijn sterk beïnvloed door kwesties als voedsel- en voederveiligheidsvraagstukken zoals de BSE-crisis; voedselhygiëne; en het welzijn van dieren. De nadruk is blijven liggen op de preventie en beheersing van verontreiniging, maar er is zorgvuldig gestreefd naar samenhang met de wetgeving en goede praktijken die verband houden met de andere hier genoemde drijfveren. De voornaamste juridische drijfveer wordt gevormd door de nieuwe Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

- Mate van overeenstemming

De conclusies van de BREF zijn unaniem overeengekomen op de laatste bijeenkomst van de TWG.

- Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden

De hiaten in de informatie geven de gebieden aan waar werkzaamheden in de toekomst resultaten kunnen opleveren die bij de herziening van de BREF kunnen bijdragen aan de vaststelling van BBT, zodat exploitanten van installaties en vergunningverleners in staat zullen zijn verder bij te dragen aan een betere bescherming van milieu.

Het probleem van het tekort aan gegevens over iedere afzonderlijke processtap die zijn uitgedrukt “per ton geproduceerd karkas” en “per ton behandeld dierlijk bijproduct” zou kunnen worden opgelost via de regelgevende instanties en de diverse industriële NGO's in de sector die de belangen van de exploitanten van slachthuizen en installaties voor dierlijke bijproducten vertegenwoordigen. Zij zouden het intensiever verrichten van metingen van verbruiks- en emissieniveaus op het niveau van de processtap kunnen stimuleren en coördineren, met inbegrip van details over de procesgegevens; beschrijvingen van toegepaste technieken; bemonsteringsvoorschriften; analysemethoden en presentatie van statistieken.

Veel van de ontvangen informatie over technieken was onvolledig. Ondanks het feit dat er te weinig informatie over deze technieken beschikbaar was om bij te dragen aan de vaststelling van BBT, heeft de TWG besloten deze technieken toch op te nemen in het document. Deze onvolledig beschreven technieken zijn te vinden in hoofdstuk 7. Ze zijn opgenomen om de verzameling en verstrekking van aanvullende informatie te stimuleren wanneer de BREF wordt herzien.

- Aanbevolen thema's voor toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

De volgende onderwerpen komen in aanmerking voor toekomstige projecten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling:

1	minimalisering van het energieverbruik gerelateerd aan koeling en gekoelde opslag;

2	minimalisering van het energieverbruik gerelateerd aan het drogen van dierlijke bijproducten;

3	onderzoek naar mogelijkheden om ander water dan drinkwater te gebruiken in slachthuizen zonder dat de hygiëne en de voedselveiligheid in gevaar komen;

4	optimalisering van het gebruik van dierlijke bijproducten om de hoeveelheid afval tot een minimum te beperken; en

5	ontwikkeling van instrumenten voor benchmarking om de kwaliteit van toekomstige informatie-uitwisselingen en herzieningen van de BREF te verbeteren.